内蒙古庆华集团腾格里煤化有限公司

环境风险评估报告

二〇一七年

- 1、基本情况调查

- 1.1项目由来

内蒙古庆华集团成立于2000年8月，是一个集采矿、选矿、炼焦、煤化工、建材产业为一体的综合大型矿产资源开发企业，集团下属独立法人企业10个，分布在阿拉善盟三个旗及蒙古国。现有员工7000多人，其中各类专业技术人员1500余人，截至2008年底，集团总资产已达70亿元，年销售收入57亿元。

集团目前是中国煤炭百强企业和全国民营企业五百强，内蒙古自治区工业20强企业之一。2008年位于全国煤炭百强企业第19位、内蒙古民营企业第5位，同年年底被国家第六部委评为“国家级循环经济试点企业”。

目前内蒙古庆华集团有限公司在阿拉善经济开发区已建成200×104t/a焦化项目、20×104t焦炉煤气制甲醇项目及年产10×104t甲醇制芳烃工程，庆华集团遵循“循环经济、综合利用、清洁生产”的发展方向。通过利用新技术、引进新设备，继续打造精深加工产业链，努力实现资源优势，技术优化向产品优势和经济优势转化。

内蒙古庆华集团在煤化工领域积累了丰富的成功投资经验。为了进一步优化集团公司产业结构，提高企业的技术创新能力，打造具有国内外影响力的精细化工高端产业，内蒙古庆华集团决定入住阿拉善左旗腾格里精细化工园，建设自己的腾格里精细化工工业园，建设20万t/a己内酰胺、200t/a碳纤维及配套工程项目。

1.2厂址位置

本项目建设地点：内蒙古阿拉善盟左旗腾格里精细化工园。

阿拉善盟地处内蒙古自治区最西部。全盟辖3 个旗(阿拉善左旗、阿拉善右旗、额济纳旗)，共39 个苏木(镇)、203 个嘎查(村)。盟府所在地巴彦浩特镇。阿拉善左旗是内蒙古阿拉善盟盟府所在地，阿左旗位于阿拉善盟东部，地理坐标：北纬37°24ˊ ～ 41°52ˊ，东经103°21ˊ ～106°51ˊ。东隔贺兰山、黄河、乌兰布和沙漠与宁夏回族自治区银川市、青铜峡市、石嘴山市、平罗县、惠农县，自治区乌海市、磴口县、乌拉特后旗等地相望；南与宁夏中卫市、甘肃省景泰县、古浪县相连；西与甘肃民勤、武威县、阿拉善右旗、额济纳旗毗邻；北与蒙古人民共和国接壤，边境线长约188.28km。旗所在地巴彦浩特镇距宁夏银川市200km，距呼和浩特市758km。阿拉善左旗腾格里苏木辖区面积2688km2，位于腾格里沙漠南缘，东靠阿盟孪井滩农业开发区，南临宁夏中卫市，西接甘肃景泰县，北通阿盟首府巴彦浩特。

腾格里精细化工园区地处腾格里沙漠的北边缘，东南为宁夏的中卫市，东北距离阿左旗府巴彦浩特200km。

1.3 内蒙古庆华集团腾格里煤化有限公司基本信息

单位名称：内蒙古庆华集团腾格里煤化有限公司

组织机构代码：05783620-4     行政区划代码：152921

单位所在地：内蒙古自治区阿拉善盟阿左旗腾格里额里斯苏木

地理坐标：北纬37°24ˊ～41°52ˊ，东经103°21ˊ～106°51ˊ

法定代表人：霍庆华

内蒙古庆华集团腾格里煤化有限公司是内蒙古庆华集团在阿拉善盟腾格里精细化工工业园新建子公司。现有100 万吨/年焦炭生产装置一套，焦炉炉型：双联火道、下喷、单热式2×55孔TJL5550D型捣固焦炉。

一期工程于2012年3月开工建设，2013年12月投产出焦；产量质量稳定在二级冶金焦标准。公司主要分备煤储焦区、炼焦区、化产回收区以及污水处理站等，按照循环经济发展要求，回收提取焦炉煤气中的煤焦油、粗苯、硫铵、硫磺等副产品，在生产过程中产生的焦炉煤气作为20万吨/年己内酰胺项目原料，实现了煤气的综合利用，延伸了煤化工产业链，同时，实现了资源节约和环境保护的目的。

1.4工作制度、劳动定员

工作制度：焦化项目年工作365天，8760小时。根据工厂生产特点，炼焦制气均为24小时连续运行，采用三班编制两班运行。化验室等生产辅助定员编制计入厂部及后勤部门中，与管理人员一同采用白班兼值班制的工作制度。

焦化定员表

| 序号 | 岗位名称 | 管理 人员 | 技术 人员 | 操作 人员 | 辅助 人员 | 其它 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 备煤 | 1 | 2 | 62 |  |  | 65 |  |
| 2 | 炼焦 | 1 | 2 | 227 |  |  | 230 |  |
| 3 | 熄焦 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |
| 4 | 筛焦 |  |  | 70 |  |  | 70 |  |
| 5 | 地面站 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |
| 6 | 冷鼓 | 1 | 2 | 17 |  |  | 20 |  |
| 7 | 硫铵 | 1 | 2 | 17 |  |  | 20 |  |
| 8 | 洗脱苯 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |
| 9 | 脱硫 | 1 | 2 | 17 |  |  | 20 |  |
| 10 | 罐区 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |
|  | 小计 | 5 | 10 | 450 |  |  | 465 |  |

- 1.5焦化项目原辅料和产品产量统计

生产过程中原辅料和主副产品最大储量（消耗量）统计（以1座焦炉为准）：

| 序号 | 名称 | 日产（耗）量 | 单位 | 年最大储(消耗)量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 产品产量 |  |  |  |  |
| 1 | 焦炭 | 2649.58 | t | 967100 | 干基 |
|  | 焦炭 | 2779.03 | t | 1014347 | 湿基 |
| 2 | 沉淀池焦粉 | 17.73 | t | 6474 |  |
| 3 | 焦炉煤气 | 1130.49 | 103m3 | 412630 |  |
| 4 | 焦油 | 17450 | t | 34900 |  |
| 5 | 硫磺 | 6.36 | t | 2322.2 |  |
| 6 | 硫铵 | 34.60 | t | 12630 |  |
| 7 | 粗苯 | 32.32 | t | 11800 |  |
| 二 | 原（材）料消耗 |  |  |  |  |
| 1 | 洗精煤 | 3532.78 | t | 1289466 |  |

1.6 自然环境

1.6.1 水系

（1)地表水

用地内无地表水系。

（2）地下水

沙漠内大小湖盆多达422个。多为无明水的草湖,面积在1至100平方公里间。呈带状分布，水源主要来自周围山地潜水。湖盆内植被类型以沼泽、草甸及盐生等为主，是沙漠内部的主要牧场。其中有251个积水，主要为泉水补给和临时集水。大部分为第三纪残留湖，是居民的主要集居地。总面积达503400公顷，大多数为无积水或积水面积很小的芨芨草、马蓝等草湖。腾格里沙漠中的湖盆光热充足，水分条件较好，地下水较丰富，埋深1-2米，是沙漠内的绿洲，成为牧民世代居住生息之地。这湖泊的分布特征是：在沙漠中南部的湖盆一般延伸长20-30公里，宽1-3公里，面积为4000-5000公顷。湖盆分布呈有规则的南北走向平行排列，其间为宽3-5公里的流动沙丘带所分隔；在西部和南部边缘的湖盆大都为不规则分布，面积大小不一，大者为5000-10000公顷，小者面积都在100公顷以下，并有许多湖水、泉水补给，水质良好，植被繁茂，面积虽小，却是当地水草丰美的畜牧业基地。由以上情况看，腾格里沙漠，尤其是南部，湖盆星罗棋布，并有一些平坦开阔的土地，黄河流经其地。据内蒙古河套总局勘测资料，浅层承压、半承压水极为丰富，有100米含水层，总储量为57亿立方米，而且水质良好，是坚持排灌的优质水源。1958年开始进行治沙工作，营造防护林带成百条，封沙育草，从而使通过沙漠的包兰铁路通行无阻，这是中国治沙科学上的一项巨大成就。
   月亮湖是腾格里沙漠诸多湖泊中惟一有海岸线的原生态湖泊，在它3公里长，2公里宽的海岸线上，挖开薄薄的表层，便可露出千万年的黑沙泥。月亮湖一半是淡水湖，一半是咸水湖，湖水含硒、氧化铁等10余种矿物质微量元素，且极具净化能力，湖水存留千百万年却毫不混浊，虽然年降水量仅有220毫米，但湖水不但没有减少，反而有所增加。经过检测，月亮湖独有的黑沙泥富含十几种微量元素，品质优于"死海"中的黑泥，可谓是腾格里达来独一无二的纯生态资源。

1.6.2 当地气象条件

阿拉善盟左旗腾格里地区地处欧亚大陆腹地中纬度的内陆地区，位于东南季风边缘，常年受极地气团和海洋气团的交替影响，属典型的中温带大陆性干旱季风气候区。气候特征为：春季升温快，日温差大，雨雪少，风沙大；夏季天气炎热，昼夜温差大，降水集中，强烈、秋季短暂，风平气爽；冬季漫长，干燥寒冷。

表1.6.2-1  当地自然、气象条件

| 序号 | 自然、气象要素 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海拔 | m | 1282～1309 |  |
| 2 | 气温 |  |  |  |
| 2.1 | 年平均干球温度 | ℃ | 8.8 |  |
| 2.2 | 极端最高干球温度 | ℃ | 39.7 |  |
| 2.3 | 极端最低干球温度（1993年1月16日） | ℃ | -31.5 |  |
| 2.4 | 最热月月平均干球温度（七月） | ℃ | 23.5 |  |
| 2.5 | 最冷月月平均干球温度（一月） | ℃ | -7 |  |
| 2.6 | 最热月月平均最高干球温度 | ℃ | 26.1 |  |
| 2.7 | 最冷月月平均最低干球温度 | ℃ | -11.1 |  |
| 2.8 | 冬季采暖室外计算干球温度 | ℃ | -11.1 |  |
| 2.9 | 冬季空调室外计算干球温度 | ℃ |  |  |
| 2.10 | 冬季通风室外计算干球温度 | ℃ | -6.8 |  |
| 2.11 | 夏季空调室外计算干球温度 | ℃ |  |  |
| 2.12 | 夏季空调日平均干球温度 | ℃ |  |  |
| 2.13 | 夏季通风室外计算干球温度 | ℃ | 27.9 |  |
| 2.14 | 夏季每年不保证5天的日平均干球温度 | ℃ | 26.8 |  |
| 2.15 | 夏季每年不保证50小时的平均湿球温度 | ℃ | 18.0 |  |
| 3 | 相对湿度 |  |  |  |
| 3.1 | 年平均相对湿度 | % | 40 |  |
| 3.2 | 最热月平均相对湿度 | % | 61 |  |
| 3.3 | 冬季空调相对湿度 | % | 无 |  |
| 3.4 | 夏季通风相对湿度 | % | 45 |  |
| 4 | 大气压 |  |  |  |
| 4.1 | 年平均 | hPa | 867.2 |  |
| 4.2 | 最低（夏季） | hPa | 858.7 |  |
| 4.3 | 最高（冬季） | hPa | 875.9 |  |
| 5 | 风 |  |  |  |
| 5.1 | 年主导风向 |  | ESE |  |
| 5.2 | 年次导风向 |  | SE |  |
| 5.3 | 年平均风速 | m/s | 2.7 |  |
| 5.4 | 年最大风速（1993年5月5日） | m/s | 20.3 |  |
| 5.5 | 年均8级大风出现时间 | 天 | 18.4 |  |
| 5.6 | 10m高处基本风压 | kN/m2 | 0.65 |  |
| 5.7 | 最大风压 | kN/m2 |  |  |
| 5.8 | 室外夏季平均风速 | m/s | 3.4 |  |
| 5.9 | 室外冬季平均风速 | m/s | 3.4 |  |
| 6 | 降雨量 |  |  |  |
| 6.1 | 年平均降雨量（多集中在7、8、9三个月） | mm | 179.6 |  |
| 6.2 | 年最大降雨量（1978年） | mm | 308.2 |  |
| 6.3 | 年最小降雨量 | mm | 45.6 |  |
| 6.4 | 日最大降雨量（1978年8月7日） | mm | 53.0 |  |
| 6.5 | 小时最大降雨量 | mm | 32.5 |  |
| 6.6 | 20年内最大暴雨量（1996年7月29日） | mm | 78.9 |  |
| 7 | 雪 |  |  |  |
| 7.1 | 最大积雪厚度（1993年1月8日） | mm | 1100 |  |
| 7.2 | 最大一次降雪量（1972年11月15日） | mm | 170 |  |
| 7.3 | 基本雪压 | kN/m2 | 0.25 |  |
| 7.4 | 年平均降雪天数 | 天 | 12 |  |
| 8 | 霜冻 |  |  |  |
| 8.1 | 平均冻土层厚度 | mm | 1200 |  |
| 8.2 | 最大冻土层厚度 | mm | 1500 |  |
| 8.3 | 设计冻土层厚度 | mm | 1500 |  |
| 8.4 | 年平均霜冻天数（9月25日至次年5月12日） | 天 | 230 |  |
| 8.5 | 历年连续最长冻土天数 | 天 | 108 |  |
| 8.6 | 霜冻最早日期（1960年） |  | 9月14日 |  |
| 8.7 | 霜冻最晚日期（1971年） |  | 5月28日 |  |
| 9 | 雷暴 |  |  |  |
| 9.1 | 年平均雷暴天数 | 天 | 12.8 |  |
| 9.2 | 最多年雷暴天数 | 天 | 26 |  |
| 9.3 | 最少年雷暴天数 | 天 | 1 |  |
| 10 | 其他 |  |  |  |
| 10.1 | 年平均蒸发量 | mm | 3103.8 |  |
| 10.2 | 年日照时间 | h | 2899.0 |  |
| 10.3 | 日照百分率 | % | 69 |  |
| 10.4 | 年平均沙尘暴天数（主要在春季） | 天 | 3.9 |  |
| 10.5 | 沙尘暴持续最长天数 | 天 | 3 |  |
| 10.6 | 地下水深度 | m | 20 |  |

- 1.6.3周边环境质量评价标准

(1)环境空气质量评价

通过在企业周边设点监测分析，环境空气质量除PM10在（开发区管委会）监测点7月25日的浓度监测值超标外，评价区域TSP、SO2、NO2、CO、BaP、C6H6日均浓度监测值均不超标，SO2、NO2、CO、H2S、NH3、C6H6小时浓度监测值均不超标。

（2）地下水质量评价

通过在企业周边设点监测分析，监测结果表明，在评价区范围内按照地下水环评导则, 1#庆华项目部水井监测点、2#监测点为园区管委会水源井监测点、3#监测点为丽源公司自备井水源监测点、4#渤亚化工地下水监测点四个监测点各项地下水指标均未出现超标现象。

（3）声环境质量评价

本项目执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准，昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。各监测点昼夜噪声值均达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。

- 1.7环境风险源基本情况

1.7.1公司主要由备煤、炼熄焦、冷鼓电捕、硫铵、洗脱苯、脱硫及相应配套的辅助设施组成，主要环境风险源有焦炉、化产装置区（主要为辅料贮槽和各产品贮槽）、事故水池，基本情况如下：

| 序号 | 主要污染源 | 污染介质 | 可能造成的危害 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焦炉 | 焦炉煤气 | 煤气放散对大气造成污染 |
| 2 | 粗苯槽区 | 粗苯、洗油 | 泄漏易造成燃烧、爆炸等，可能危及人身安全（中毒、灼伤、窒息等）；对下风向地区造成一定程度的大气污染等。 |
| 3 | 焦油槽区 | 高温煤焦油 |  |
| 4 | 硫酸储槽 | 浓硫酸 | 泄漏对周围的生态环境造成不利影响，尤其是对水、大气、土壤、植被等构成一定的影响。 |
| 5 | 火灾区域 | 消防 废水 | 因灭火所产生的消防废水中有冲刷夹带的其他有毒有害成份，泄漏后可对周围的生态环境造成不利影响，尤其是对水、大气、土壤、植被等构成一定的影响。 |

1.7.2不可控环境风险源

针对公司范围，因周边发生突发环境事件或厂区内原料、产品（危化品）运输车辆出现泄漏所引发的不可控突发环境污染事件：

| 序号 | 主要污染源 | 污染介质 | 可能造成的危害 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周边企业发生气体环境污染事件 | 有毒有害气体 | 逸散至我公司厂区范围内，对大气造成污染，导致我公司员工出现头晕、呕吐或呼吸困难等情况 |
| 2 | 厂区内危化品运输车辆出现故障导致泄漏 | 各种危化品 | 泄漏易造成燃烧、爆炸等，可能危及人身安全（中毒、灼伤、窒息等）；对大气、地下水质、植被等造成一定程度的污染。 |
| 3 | 自然灾害 | 危化品、污水处理站、煤气 | 因自然然灾害所引发的环境污染事故，造成环境污染 |

- 1.8 周边环境保护目标

焦化项目位于腾格里经济开发区北部，庆华腾格里精细化工工业园南部，各装置区周边环境及距离见下表。

| 项目 | 相邻方位 | 相邻装置及设施 | 标准距离（m） | 实际距离（m） | 符合程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 焦化 一期 生产 装置 | 东 | 长中公路 | 30 | 120 | 符合GB50160-2008要求 |
|  | 南 | 沙漠湿地 | 40 | 800 | 符合GB50160-2008要求 |
|  | 西 | 沙漠 | 40 | 50 | 符合GB50160-2008要求 |
|  | 北 | 沙漠 | 50 | 1500 | 符合GB50160-2008要求 |

焦化项目与“八类场所”的距离：

| 八类场所的类别 | 周边设施 | 方位 | 实际距离（m） | 规范要求距离（m） | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 居民区、商业中心、公园等人口密集区域 | 最近的村庄：腾格里镇 | 南 | 12000 | 1000 | GB11661-89 |
|  | 最近的商业中心、公园等人口密集区域：腾格里镇 | 北 | 12000 | 1000 | GB11661-89 |
| 供水水源、水厂及水源保护区 | 地下水 | 西 | 8200 | 25 | GB50160-2008 |
| 车站、码头（按照国家规定经批准，专门从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及公路、铁路、水路交通干线、地铁风亭及出入口 | 厂区外围周边道路 | 东 | 100 | 20 | GB50160-2008 |
|  | 最近的铁路及车站：迎水桥站台 | 北 | 22000 | 45 | GB50160-2008 |
|  | 10km内无码头、机场、地铁等 |  |  |  |  |
| 基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基地 | 10km内有畜牧区基地。 |  |  |  |  |
| 河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区 | 黄河 | 东 | 32000 | 25 | GB50160-2008 |
|  | 10km内有通湖草原风景名胜区和自然保护区 |  |  |  |  |
| 军事禁区、军事管理区 | 10km内无军事禁区和军事管理区 |  |  |  |  |
| 法律、行政法规规定予以保护的其他区域 | 周边无其他敏感保护目标。 |  |  |  |  |

- 1.9物质危险性和毒性识别

本项目涉及的主要物料危险类别和毒性特性，详见下表

焦炉煤气化学品安全卡

| 理化性质 | 焦炉煤气是以CO、H2、C6H6、CH4、NH3为主要成份的多种易燃气体的混合物。 危险性类别：易燃、易爆、有毒气体。 性状：无色无味。 燃烧热值：[Kcal/m3]4200-4400。 |
| --- | --- |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃、易爆； 燃烧产物：水、二氧化碳等； 聚合危害：不聚合； 爆炸极限[%]：6-30； 稳定性：稳定； 引燃温度[℃]：530 禁忌物：明火、火花、热源、氧气、氧化剂等。 |
|  | 危险特征：焦炉煤气是由CO、H2、C6H6、CH4、NH3为主要成份的多种易燃气体的混合物，当空气中混有5%以上的焦炉煤气遇明火或温度达到540-600℃时即可燃烧着火。焦炉煤气中含有CO及其它有害成份，人吸入时能与血液中的红血球发生复杂的化学反应，而使红血球丧失吸氧能力。因此，人能感到氧气不足而呼吸困难，造成人体中毒。 灭火方法：切断气源，若不能切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。 灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入 健康危害：吸入煤气，人员吸入含有CO0.23-0.34mg/l的空气就会发生中毒现象，吸入含有CO2.3-3.4mg/l的空气就会发生重症中毒。人员出现呼吸困难，脉搏变弱，心脏压抑，缺氧窒息，会造成死亡。煤气中氢气在分压较高下，可呈现麻醉作用。 |
| 急救 | 迅速脱离现场，至空气新鲜处，保持呼吸畅通，若呼吸困难给予输氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 |
| 防护 | 在燃气泄漏或滞留造成危险的地方区域应设置自动监测报警装置。进入有煤气的塔、炉、罐、管道内检修作业前必须通风置换，经检查合格后方可进入。动火要办动火证方可作业，检修现场须有人监护。 |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区，人员至上风处，并进行隔离，严禁明火及火花，严格限制人员出入，切断泄漏源，建议应急救援人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业防护服。漏气管道、设备、容器要妥善处理、修复，经检测合格后再投入使用。 |
| 储运 | 输送煤气的管道、设施需照明的地方，电器应采取防爆型。配备一定数量的消防器材，现场严禁用易燃、易产生火花的机械设备和工具，要穿防静电的工作服。 |

苯化学品安全卡

| 标 识 | 中文名称：苯; 环己三烯 英文名称：BENZENE; Cyclohexatriene; Benzol 分子量：78.1 化学式：C6H6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重 要 数 据 | 物理状态、外观：无色液体，有特殊气味。 物理危险性：蒸气比空气重，可能沿地面流动，可能造成远处着火。由于流动、搅拌等，可能产生静电。 化学危险性：与氧化剂、硝酸、硫酸和卤素激烈反应，有着火和爆炸危险。浸蚀塑料和橡胶。 职业接触限值：阈限值：0.5ppm(时间加权平均值)；2.5ppm(短期接触限值，经皮)，A1(确认的人类致癌物)；最高容许浓度：皮肤吸收，致癌物类别：1；胚细胞突变类别：3A(德国，2004年)。接触途径：该物质可通过吸入，经皮肤和食入吸收到体内。 吸入危险性：20℃时该物质蒸发迅速达到空气中有害污染浓度。 短期接触的影响：该物质刺激眼睛、皮肤和呼吸道。如果吞咽液体，吸入肺中，可能有化学肺炎的危险。该物质可能对中枢神经系统有影响，导致意识降低。接触远高于职业接触限值可能导致神志不清和死亡。长期或反复接触的影响：液体使皮肤脱脂。该物质可能对骨髓和免疫系统有影响，导致血细胞减少。该物质是人类致癌物。 |  |  |  |  |
| 物 理 特 性 | 沸点：80℃ 熔点：6℃ 相对密度(水=1)：0.88 水中溶解度：25℃时0.18g/100ml 蒸气压：20℃时10kPa 蒸气相对密度(空气=1)：2.7 蒸气/空气混合物的相对密度(20℃，空气=1)：1.2 闪点：-11℃(闭杯) 自燃温度：498℃ 爆炸极限：空气中1.2%～8.0%(体积) 辛醇/水分配系数的对数值：2.13 |  |  |  |  |
| 急性危害 、预防及急救措施 |  |  | 急性危害 | 预 防 | 急救/消防 |
|  | 危害类型 | 火灾 | 高度易燃。 | 禁止明火，禁止火花和禁止吸烟。 | 干粉，水成膜泡沫，泡沫，二氧化碳。 |
|  |  | 爆炸 | 蒸气/空气混合物有爆炸性。有着火和爆炸危险。 | 密闭系统，通风，防爆型电气设备和照明。不要使用压缩空气灌装、卸料或转运。使用无火花手工具。防止静电荷聚集(例如，通过接地)。 | 着火时，喷雾状水保持料桶等冷却。 |
|  | 与人体接触 | 接触 |  | 避免一切接触！ |  |
|  |  | 吸入 | 头晕，倦睡，头痛，恶心，气促，惊厥，神志不清。 | 通风，局部排气通风或呼吸防护。 | 新鲜空气，休息。给予医疗护理。 |
|  |  | 皮肤 | 可能被吸收!皮肤干燥，发红，疼痛 | 防护手套。防护服。 | 脱去污染的衣服。用大量水冲洗皮肤或淋浴。给予医疗护理。 |
|  |  | 眼睛 | 发红。疼痛。 | 面罩，或眼睛防护结合呼吸防护。 | 先用大量水冲洗几分钟(如可能易行，摘除隐形眼镜)，然后就医。 |
|  |  | 摄食 |  |  |  |
| 泄漏 处置 | 转移全部引燃源。尽可能将泄漏液收集在可密闭的容器中。用砂土或惰性吸收剂吸收残液，并转移到安全场所。不要冲入下水道。不要让该化学品进入环境。个人防护用具：全套防护服包括自给式呼吸器。 |  |  |  |  |
| 储存 | 耐火设备(条件)。与食品和饲料、氧化剂和卤素分开存放。 |  |  |  |  |

焦油化学品安全卡

| 标 识 | 中文名称：焦油; 洗涤油; 杂酚油; 煤焦杂酚油 英文名称：CREOSOTE; Wash oil; Creosote oil; Coal tar creosote |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重 要 数 据 | 物理状态、外观：黑色至棕色油状液体，有特殊气味。 化学危险性：燃烧时，生成有毒烟雾。 职业接触限值：阈限值未制定标准。 接触途径：该物质可通过吸入其蒸气，经皮肤和食入吸收到体内。 吸入危险性：20℃时该物质蒸发迅速达到空气中有害污染浓度，尤其是喷洒时。 短期接触的影响：该物质刺激眼睛、皮肤和呼吸道。暴露在阳光下可能加重对皮肤和眼睛刺激作用和导致灼伤。食入可能导致死亡。需进行医学观察。 长期或反复接触的影响：反复或长期与皮肤接触可能引起皮炎和皮肤过度色素沉着。该物质很可能是人类致癌物。 |  |  |  |  |
| 物 理 特 性 | 沸点：200～400℃ 熔点：约20℃ 密度：1.0～1.17g/cm3 水中溶解度：难溶 蒸气压：20℃时约6kPa 闪点：>66℃(闭杯) 自燃温度：335℃ |  |  |  |  |
| 急性危害 、预防及急救措施 |  |  | 急性危害 | 预 防 | 急救/消防 |
|  | 危害类型 | 火灾 | 可燃的。 | 禁止明火。 | 干粉，雾状水，泡沫，二氧化碳。 |
|  |  | 爆炸 |  |  |  |
|  | 与人体接触 | 接触 |  | 避免一切接触！ |  |
|  |  | 吸入 | 咳嗽。气促。 | 局部排气通风或呼吸防护。 | 新鲜空气，休息。给予医疗护理。 |
|  |  | 皮肤 | 可能被吸收！发红。灼烧感。 | 防护手套。防护服。 | 脱去污染的衣服。冲洗，然后用水和肥皂清洗皮肤。 |
|  |  | 眼睛 | 发红。疼痛。 | 护目镜，或眼睛防护结合呼吸防护。 | 先用大量水冲洗几分钟(如可能易行，摘除隐形眼镜)，然后就医。 |
|  |  | 摄食 | 意识模糊。头痛。恶心。呕吐。虚弱。休克或虚脱。 | 工作时不得进食，饮水或吸烟。进食前洗手。 | 用水冲服活性炭浆。给予医疗护理。不要催吐。 |
| 泄漏 处置 | 将泄漏液收集在有盖的容器中。使用面罩。不要让该化学品进入环境。个人防护用具：全套防护服和适用于有机气体和蒸气的过滤呼吸器。 |  |  |  |  |
| 储 存 | 注意收容灭火产生的废水。与食品和饲料分开存放。 |  |  |  |  |

一氧化碳化学品安全卡

| 标 识 | 中文名称：一氧化碳; 碳氧化物(钢瓶) 英文名称：CARBON MONOXIDE; Carbon oxide; Carbonic oxide (cylinder) 分子量：28 化学式：CO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重 要 数 据 | 物理状态、外观：无色、无气味压缩气体。 物理危险性：该气体与空气充分混合，易形成爆炸性混合物。该气体容易穿透墙壁和天花板。 化学危险性：在有微细分散的金属粉末存在时，该物质生成有毒、易燃羰基化合物。与氧、乙炔、氯、氟和一氧化碳激烈反应。 职业接触限值：阈限值：25ppm(时间加权平均值)；公布生物暴露指数(美国政府工业卫生学家会议，2004年)。最高容许浓度：30ppm，35mg/m3；最高限值种类：II(1)；妊娠风险等级：B(德国，2004年)。 接触途径：该物质可能过吸入吸收进体内。 吸入危险性：容器受损时很快达到空气中有害浓度。 短期接触的影响：该物质可能对血液、中枢神经系统和心血管系统有影响。高浓度接触可能造成意识降低、神志不清和死亡。须进行医疗观察。 长期或反复接触的影响：该物质可能对神经系统和心血管系统有影响，导致神经和心脏紊乱，增加心脏病危险。怀疑会造成生殖影响，如神经病学问题，新生儿体重轻，死产增加和先天性心脏病。 |  |  |  |  |
| 物 理 特 性 | 沸点：－191℃ 熔点：－205℃ 水中溶解度：20℃时2.3ml/100ml 蒸气相对密度(空气=1)：0.97 闪点：易燃气体 自燃温度：605℃ 爆炸极限：在空气中12.5%～74.2%(体积) |  |  |  |  |
| 急性危害 、预防及急救措施 |  |  | 急性危害 | 预 防 | 急救/消防 |
|  | 危害类型 | 火灾 | 极易燃。 | 禁止明火，禁止火花，禁止吸烟。 | 切断气源，如无可能和对周围环境无危险，让其自行燃烧完全。其他情况用雾状水，干粉，二氧化碳灭火。 |
|  |  | 爆炸 | 气体/空气混合物有爆炸性。 | 密闭系统，通风，防爆型电气设备和照明。使用无火花的手工具。 | 着火时，喷雾状水保持钢瓶冷却。从掩 |
|  | 与人体接触 | 接触 |  | 避免孕妇接触! | 一切情况均向医生咨询! |
|  |  | 吸入 | 意识模糊，头晕，头痛，恶心，神志不清，虚弱。 | 通风，局部排气通风或呼吸防护。 | 新鲜空气，休息。必要时进行人工呼吸，并给予医疗护理。 |
|  |  | 皮肤 |  |  |  |
|  |  | 眼睛 |  |  |  |
|  |  | 摄食 |  |  |  |
| 泄漏 处置 | 撤离危险区域。向专家咨询。通风。个人防护用具：自给式呼吸器。 |  |  |  |  |
| 储 存 | 耐火设备(条件)。阴凉场所。 |  |  |  |  |

二氧化硫化学品安全卡

| 标 识 | 中文名称：二氧化硫; 氧化亚硫; 亚硫酸酐; 硫氧化物 (钢瓶) 英文名称：SULFUR DIOXIDE; Sulfurous oxide; Sulfurous anhydride; Sulfur oxide (cylinder) 化学式：SO2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重 要 数 据 | 物理状态、外观：无色气体或压缩液化气体，有刺鼻气味。 物理危险性：气体较空气重。 化学危险性：水溶液是一种中强酸。与氨、丙烯醛、乙炔、碱金属、氯、环氧乙烷、胺、丁二烯激烈反应。与水或蒸气反应，有腐蚀危险。有水存在时，浸蚀许多金属，包括铝、铁、钢、黄铜、铜和镍。液态时浸蚀塑料、橡胶和涂料。 职业接触限值：阈限值：2ppm(时间加权平均值)；5ppm(短期接触限值)；A4(不能分类为人类致癌物)(美国政府工业卫生学家会议，2004年)。最高容许浓度：0.5ppm，1.3mg/m3；最高限值种类：I(1)；妊娠风险等级：C(德国，2004年)。 接触途径：该物质可通过吸入吸收进体内。 吸入危险性：容器受损时，该物质能迅速达到空气中有害浓度。 短期接触的影响：该物质强烈刺激眼睛和呼吸道。吸入气体可能造成肺水肿，液体迅速蒸发可能引起冻伤。该物质可能对呼吸道有影响，导致哮喘反应、喉反射性痉挛和呼吸停止。接触可能导致死亡。 影响可能推迟显现。需进行医学观察。 长期或反复接触的影响：反复或长期吸入接触，可能引起哮喘。 |  |  |  |  |
| 物理 特性 | 沸点： -10℃ 熔点：-75.5℃ 相对密度：-10℃时1.4(液体) 水中溶解度：25℃时8.5ml/100ml 蒸气相对密度(空气=1)：2.25 |  |  |  |  |
| 急性危害、预防及急救措施 |  |  | 急性危害 | 预 防 | 急救/消防 |
|  | 危害类型 | 火灾 | 不可燃。加热引起压力升高，有爆裂危险。 |  | 周围环境着火时，允许使用各种灭火剂。 |
|  |  | 爆炸 |  |  | 着火时，喷雾状水保持钢瓶冷却，但避免该物质与水接触。从掩蔽位置灭火。 |
|  | 与人体接触 | 接触 |  | 严格作业环境管理! | 一切情况下均向医生咨询！ |
|  |  | 吸入 | 咳嗽，气促、咽喉疼痛，症状可能推迟显现(见注解)。 | 通风，局部排气通风或呼吸防护。 | 新鲜空气，休息。半直立体位。必要时进行人工呼吸，并给予医疗护理(见注解)。 |
|  |  | 皮肤 | 与液体接触：冻伤。 | 保温手套。 | 冻伤时，用大量水冲洗，不要脱掉衣服，给予医疗护理。 |
|  |  | 眼睛 | 发红，疼痛，严重深度烧伤。 | 安全护目镜。面罩或眼睛防护结合呼吸防护。 | 先用大量水冲洗数分钟(如可能易行，摘除隐形眼镜)，然后就医。 |
|  |  | 食入 |  |  |  |
| 泄漏 处置 | 撤离危险区域。向专家咨询。通风。切勿直接将水喷在液体上。个人防护用具：全套防护服包括自给式呼吸器。 |  |  |  |  |
| 储 存 | 如果在建筑物内，耐火设备(条件)。注意收容灭火产生的废水。与性质相互抵触的物质(见化学危险性)、食品和饲料分开存放。阴凉场所。干燥。 |  |  |  |  |

硫酸化学品安全卡

| 标 识 | 中文名称：硫酸; 硫酸(100%); 浓硫酸 英文名称：SULFURIC ACID; Sulfuric acid 100%; Oil of vitriol 分子量：98.1 化学式：H2SO4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重 要 数 据 | 物理状态、外观：无色油状吸湿液体，无气味。 化学危险性：该物质是一种强氧化剂。与可燃物质和还原性物质激烈发生反应。该物质是一种强酸。与碱激烈反应，有腐蚀性。腐蚀大多数普通金属，生成易燃的/爆炸性的气体氢(见卡片#0001)。与水和有机物激烈反应，释放出热量(见注解)。加热时，生成硫氧化物刺激性或有毒烟雾。 职业接触限值：阈限值：1mg/m3(时间加权平均值)，3mg/m3(短期接触限值)；强无机酸雾中的硫酸 A2(可疑人类致癌物)(美国政府工业卫生学家会议，2004年)。最高容许浓度：0.1mg/m3(可吸入组分)；最高限值种类：I(1)；致癌物类别：4；妊娠风险等级：C(德国，2004年)。 接触途径：该物质可通过吸入其气溶胶和经食入吸收到体内。 吸入危险性：20℃时蒸发可忽略不计，但喷洒时可较快地达到空气中颗粒物有害浓度。 短期接触的影响：腐蚀作用。该物质极腐蚀眼睛、皮肤和呼吸道。食入有腐蚀性。吸入气溶胶可能引起肺水肿(见注解)。 长期或反复接触的影响：反复或长期接触到该物质的气溶胶，肺可能受损伤。反复或长期接触气溶胶，有腐蚀牙齿危险。含该物质的浓无机酸雾是人类致癌物。 |  |  |  |  |
| 物 理 特 性 | 沸点：340℃(分解) 熔点：10℃ 相对密度(水=1)：1.8 水中溶解度：混溶 蒸气压：146℃时0.13kPa 蒸气相对密度(空气=1)：3.4 |  |  |  |  |
| 急性危害 、预防及急救措施 |  |  | 急性危害 | 预 防 | 急救/消防 |
|  | 危害类型 | 火灾 | 不可燃。许多反应可能引起火灾或爆炸。在火焰中释放出刺激性或有毒烟雾 | 禁止与易燃物质接触。禁止与可燃物质接触。 | 禁止用水。周围环境着火时，使用干粉，水成膜泡沫，泡沫，二氧化碳灭火。 |
|  |  | 爆炸 | 与碱、可燃物质、氧化剂、还原剂或水接触，有着火和爆炸危险。 |  | 着火时，喷雾状水保持料桶等冷却，但避免与水直接接触。 |
|  | 与人体接触 | 接触 |  | 防止产生烟云！避免一切接触！ | 一切情况均向医生咨询！ |
|  |  | 吸入 | 腐蚀作用。灼烧感，咽喉痛，咳嗽，呼吸困难，气促，症状可能推迟显现 | 通风，局部排气通风或呼吸防护。 | 新鲜空气，休息，半直立体位。必要时进行人工呼吸，给予医疗护理。 |
|  |  | 皮肤 | 腐蚀作用，发红，疼痛，水疱，严重皮肤烧伤。 | 防护手套，防护服。 | 脱去污染的衣服，用大量水冲洗皮肤或淋浴，给予医疗护理。 |
|  |  | 眼睛 | 腐蚀作用发红，疼痛，严重深度烧伤 | 面罩，或眼睛防护结合呼吸防护。 | 先用大量水冲洗几分钟，然后就医。 |
|  |  | 摄食 | 腐蚀作用，腹部疼痛，灼烧感，休克或虚脱。 | 工作时不得进食，饮水或吸烟。 | 漱口，不要催吐，给予医疗护理。 |
| 泄漏 处置 | 向专家咨询!撤离危险区域!不要用锯末或其他可燃吸收剂吸收。不要让该化学品进入环境。个人防护用具:全套防护服包括自给式呼吸器。 |  |  |  |  |
| 储 存 | 与可燃物质和还原性物质、强氧化剂、强碱、食品和饲料、性质相互抵触的物质分开存放。可以储存在不锈钢容器中。储存在铺有抗腐蚀混凝土地面的场所。 |  |  |  |  |

- 2、环境风险源与环境风险评价

- 2.1 工艺技术方案的选择

- 焦化项目工艺技术方案的选择是本着优先保护环境，减少二氧化硫排放量，努力改善当地大气环境的原则。在保证产品质量的前提下力求技术水平先进合理，环境污染物排放量少，稳妥可靠，实现环境污染总量控制，做好洁净生产，减少环境污染，。按照上述原则，本工程备煤采用先配后粉工艺，配煤仓配煤，电子自动配料秤计量，炼焦采用侧装捣固炼焦技术，同时副产焦炉煤气，煤气净化回收系统设有冷鼓、电捕，脱硫及硫回收采用碱法湿式氧化法脱硫工艺，氨回收设有硫酸喷洒吸收生产硫酸铵工艺，苯回收采用焦油洗油吸收苯工艺，剩余煤气则去己内酰胺，生产生活废水采用O/A工艺处理，处理后废水达到国家（GB16171-2012）标准后，用于煤场喷淋和焦炉熄焦，实现了水的循环利用。

- 2.2 主要生产工艺流程及环境污染源风险分析

- 焦化事业部工艺流程主要由备煤系统、炼熄焦系统、煤气净化系统组成，流程简图如下：

回   炉   煤  气

配

煤

冷鼓电捕

炼焦

粉碎

脱硫及硫回收

硫铵

洗脱苯

焦油槽区

蒸氨

生化处理

湿法熄焦

筛分

洗精煤

送己内酰胺

净煤气

荒煤气

配合煤

红 焦

循环氨水

剩余氨水

氨 气

蒸氨废水

焦油外售

洗油

纯碱

催化剂

硫酸

粗苯储槽

硫铵外售

粗苯外售

硫磺外售

焦炭外售

- 2.2.1炼焦系统：

由备煤车间送到煤塔的炼焦煤，通过摇动给料器将煤均匀的逐层的装入捣固装煤车的煤箱内，将煤捣固成煤饼，由捣固装煤车按作业计划从机侧送入炭化室内，煤料在炭化室内经过高温干馏成焦炭，并同时产生荒煤气。荒煤气汇集到炭化室顶部空间，经过上升管、桥管进入集气管，荒煤气在桥管内被循环氨水喷洒冷却后，再经吸气弯管和吸气管吸至煤气净化车间进一步处理。焦炉加热用的焦炉煤气，由外部管道引入，焦炉加热产生的废气经烟囱排入大气。

当炭化室内的焦炭成熟后，被推焦车拦焦车导焦栅推出，落入熄焦车内，熄焦车由电机车牵引至熄焦塔下进行湿法熄焦。熄焦后的焦炭卸至凉焦台，由刮板输送及皮带运至筛焦楼，通过筛分后进入焦场。

装煤过程中逸散出的荒煤气由炉顶设置的消烟导烟车收集并通过管道送至地面除尘站处理，合格后排入大气。

危险源：焦炉煤气

可能造成的环境风险：有毒气体扩散

风险分析：焦炉煤气是易燃易爆有毒气体，焦炉煤气管道长时间腐蚀或在维修设备或管道处理不当时都有可能发生泄漏，如遇火源极易发生着火或爆炸。煤气中的一氧化碳是一种无色、无味的气体，密度为0.967g/l，燃烧时呈现浅蓝色火焰，主要来源于煤气系统的泄漏。侵入途径：吸入。人体吸入一氧化碳后，即与血红蛋白结合生成碳氧血红蛋白，阻碍血液输氧，造成人体缺氧中毒。空气中浓度达到1.2g/m3（960ppm）时，短时间可致人死亡。

炼焦生产是将洗精煤在焦炉炭化室密封干馏，炉内处于高温、高压状态，荒煤气必须不断的及时引出，否则炉内压力迅速升高，荒煤气就会从炉体大量溢出，造成严重的污染事件，因此必须将煤气通过放散管进行有组织放散，产生荒煤气放散主要原因是煤气鼓风机停止运行。

如煤气鼓风机因停电或故障而停止运转，炭化室内荒煤气抽不出来，会引起炉内煤气大量聚集，压力骤然升高，造成煤气从炉顶、炉门等喷出，使荒煤气四溢，为避免损坏炉体而引起火灾、爆炸等危险事故，必须将荒煤气从焦炉安全保护装置（放散管）处放散出来。

通过对荒煤气放散事件原因调查分析，可归纳如下：

1）内部原因

当故障时启动备用设备延误时间、仪表失灵造成误操作、管理不善设备故障率高、备用设备不健全、意外超负荷跳闸等。

2）外部原因

主要是停电事件，多发生在大风及雷雨天或外部线路或设施损坏等。

焦化事业部最可能出现的环境污染事件是焦炉煤气放散。煤气放散事故本身有两种状态，即荒煤气未经燃烧直接放散（荒煤气点火装置失灵)和荒煤气经燃烧后放散。但此两种状态持续时间一般不会超过10分钟。根据统计资料，煤气放散事故概率如下表。

荒煤气放散原因及出现的频率

| 原因种类 | 引起事故原因 | 事故类型 | 事故频度 （次/年） | 持续时间 （min/次） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内部 | 启动备用设备时延误运转 | 小 | ≤1 | 3-5 |
|  | 仪表失灵、操作失误 | 中 | ≤2 | 4-6 |
|  | 意外超负荷跳闸 | 中 | ≤2 | 4-6 |
| 外部 | 停电事故 | 大 | ≤3 | 5-10 |

- 2.2.3冷凝鼓风系统：

来自焦炉的荒煤气与混合液（焦油、氨水）沿吸煤气管道至气液分离器，荒煤气由气液分离器上部出来，进入横管初冷器中分两段冷却,上段用一次循环水，下段用二次循环水，将煤气冷却至20±1℃，煤气从初冷器下部逸出进入电捕焦油器，除掉煤气中夹带的焦油雾，再由煤气鼓风机加压送至硫铵工段。

由气液分离器分离下来的焦油氨水混合物进入机械化澄清槽，在此进行氨水、焦油及焦油渣的分离。机械化氨水澄清槽上部的氨水自流到循环氨水槽，再由循环氨水泵送至焦炉集气管喷洒冷却荒煤气，剩余氨水经经泵送往管式炉蒸氨，机械化澄清槽中的焦油压入焦油分离器初步脱水后，用泵打入焦油储槽，焦油在此加热、静置脱水，合格的焦油外售。机械化焦油氨水澄清槽底部焦油渣则用刮板机刮到残渣池，送至煤场配煤。

初冷器上、下段排出的冷凝液经水封槽满流入上、下段冷凝液循环槽，再由上、下段冷凝液泵分别送到初冷器上、下段喷洒。在下段冷凝液循环槽按比例加入轻质焦油。氨水多余部分由下段冷凝液泵打入机械化澄清槽。为了保证初冷器的冷却效果，在其顶部设有热氨水喷洒管,进行不定期冲洗，以清除管壁上的焦油、萘等杂质。

危险源：焦炉煤气、煤焦油、氨水

可能造成的环境风险：有毒气体扩散、水体污染

风险分析：

焦炉煤气是易燃易爆有毒气体，有焦炉煤气的设备或管道长时间腐蚀或在维修设备或管道处理不当时都有可能发生泄漏。煤气中的一氧化碳是一种无色、无味的气体，密度为0.967g/l，燃烧时呈现浅蓝色火焰，主要来源于煤气系统的泄漏。侵入途径：吸入。人体吸入一氧化碳后，即与血红蛋白结合生成碳氧血红蛋白，阻碍血液输氧，造成人体缺氧中毒。空气中浓度达到1.2g/m3（960ppm）时，短时间可致人死亡。

焦炉煤气分布于整个鼓风系统。鼓风机一旦突然停电，荒煤气外排，造成周围大气环境污染。负压管道泄漏，极易引发爆炸，着火事件。

氨水是煤气净化工艺产生的废水，主要污染物为挥发酚、硫化物、HCN、NH3、CODcr、石油类等。未经处理，直接排放将导致周围水体严重污染。

- 2.2.4硫铵系统

来自冷鼓系统的荒煤气经煤气预热器用0.5MPa蒸汽加热至60~70℃，进入硫铵饱和器上段的喷淋室，在此煤气分成两股沿饱和器内壁与内除酸器外壁的环形空间流动，循环母液逆向喷洒，使煤气与母液充分接触，煤气中的氨被母液中的硫酸所吸收，生成硫酸铵。然后煤气沿切线方向进入硫铵饱和器内的除酸器，分离煤气中夹带的酸雾后被送往洗脱苯工段。

在硫铵饱和器下段结晶室上部的母液，用大母液循环泵连续抽出送至上段喷淋室进行喷洒，吸收煤气中的氨，并循环搅动母液以改善硫铵的结晶过程。

从饱和器满流管溢流至满流槽的母液，由小母液泵连续抽送至饱和器顶部喷洒。当满流槽液位降低后，可切换阀门将母液储槽内母液补至饱和器内。

硫铵饱和器母液中不断有硫铵结晶生成，沿饱和器内的中心管进入下段的结晶室，用结晶泵将其连同一部分母液送至结晶槽，在此分离的硫铵结晶及少量母液排放到离心机内进行离心分离，滤除母液，并用热水洗涤结晶降低成品酸度，保证成品质量。离心分离出的母液与结晶槽溢流出来的母液一同自流回硫铵饱和器。

从离心机卸出的硫铵结晶，由螺旋输送机送至振动流化床干燥器，经热空气干燥，冷空气冷却后进入硫铵储斗，然后称量包装送入成品库。

振动流化床干燥器用的热空气是由送风机从室外吸入空气经热风器用~0.5MPa蒸汽加热至130~150℃后送入。干燥后的硫铵至振动流化床干燥器的冷却段，经冷风机吸入空气将热的硫铵颗粒降温冷却，以防结块。振动流化床干燥器排出的尾气经旋风除尘器捕集夹带的细粒硫铵结晶，由排风机抽送至水浴除尘器进行湿法再除尘，最后排入大气。旋风除尘器捕集的细粒硫铵定期排入硫铵储斗。

危险源：硫酸

可能造成的环境风险：危险化学品污染

风险分析：根据安全预评价报告及硫酸行业内事故发生的频率现状，确定硫酸泄露事故为重点防范事故之一，浓硫酸是无色油状腐蚀性液体，有强烈的吸湿性。密度1.8g/ml，凝固点-37℃，熔点10.4℃，沸点：280℃。是一种高沸点难挥发的强酸，易溶于水，能以任意比与水混溶，遇水大量放热，可发生沸溅，严禁“水入酸”。眼睛溅入硫酸后引起结膜炎及水肿，角膜浑浊以至穿孔。皮肤接触硫酸会使局部刺痛，皮肤由潮红转为暗褐色。误服硫酸后，口腔、咽部、胸部和腹部立即有剧烈的灼热痛和灼伤以致形成溃疡，胃肠道穿孔。对环境有危害，对水体和土壤可造成污染。正常生产中浓硫酸是在密闭管道、设备和储槽中，不会对人产生危害，但是浓硫酸若质量不高，纯度不够，会对设备造成腐蚀而发生泄漏，对人及环境有很大的危害。

2.2.5洗脱苯系统

来自硫铵系统55℃左右的荒煤气，自上而下通过终冷塔，与上段一次循环水和下段二次循环水换热降温至23-25℃，由洗苯塔底部入塔，自下而上与塔顶喷淋的循环洗油逆流接触，煤气中的苯被洗油吸收，净煤气经塔顶捕雾段进入旋流板捕雾器除去夹带焦油雾后，去外管。

洗苯塔底富油经富油泵加压后送至粗苯冷凝冷却器上段与脱苯塔顶出来的粗苯蒸汽换热，富油被预热至60℃左右，再至油油换热器与脱苯塔底出来的热贫油换热进一步升温至110-130℃，进入管式炉被最终加热到175±5℃，进入脱苯塔。

从脱苯塔顶部出来的粗苯蒸汽，通过粗苯冷凝冷却器，先与富油换热，再被二次循环水冷却至≤35℃，进入粗苯油水分离器，分离出的粗苯进入粗苯回流槽，部分粗苯经粗苯回流泵送至脱苯塔顶打回流，剩余粗苯则作为产品自流至粗苯贮槽。分离水则自流入控制分离器，进一步进行油水分离，油自流入地下放空槽，由液下泵送入贫油贮槽，分离水则自流入冷凝液贮槽。

脱苯后的热贫油，从脱苯塔底自流入油油换热器，与富油换热后，自流入贫油贮槽，再由贫油泵抽出加压后经一段、二段贫油冷却器冷却降温至25-27℃（冬天高2-3℃），送洗苯塔顶循环喷淋洗涤煤气。

0.5MPa（G）蒸汽被管式加热炉加热至350-400℃左右，进洗油再生器（也可不经再生器），再进入脱苯塔塔底作为蒸馏热源。管式炉用经过滤器过滤后的煤气加热。

为保证循环洗油质量，将部分贫油(约1-1.5%)引入再生器，用过热蒸汽加热蒸馏,蒸出的洗油馏分进入脱苯塔，高分子高熔点物质（残渣）留在再生器底部。排湿渣时残渣可排入残油槽，用残油泵加压送至冷鼓；排干渣时排入地下干渣槽，人工挖出，装包外售。

终冷塔冷凝下来的煤气冷凝水，自流入冷凝液贮槽，由冷凝液循环泵加压至终冷器顶部喷淋，多余部分送冷鼓氨水澄清槽。

危险源：粗苯

可能造成的环境风险：有毒气体扩散、危险化学品污染

风险分析：

粗苯是多种碳氢化合物组成的复杂混合物，外观呈淡黄色的透明液体，不溶于水，密度0.871～0.890g/ml，燃点为430℃，闪点为12℃，粗苯蒸汽与空气混合能形成爆炸性气体，按体积计算，爆炸极限为1.4-7.5%，易挥发，易燃，在管道流动时极易产生静电，火灾危险等级为甲级，侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收。长期接触高浓度苯对造血系统有损害，可引起慢性中毒，对皮肤、粘膜有刺激作用，可引起白血病，并具有致癌性。当苯浓度高时使人立即失去知觉并在几分钟内死亡。苯对人体的危害如下表：

| 空气中苯蒸气浓度 |  | 接触时间 | 反应 |
| --- | --- | --- | --- |
| （ppm） | (mg/m3) | Min |  |
| 19000-20000 | 61000-64000 | 5-10 | 死亡 |
| 7500 | 24000 | 30 | 生命危险 |
| 1500 | 4800 | 60 | 严重中毒症状 |
| 500 | 1600 | 60 | 一般中毒症状 |
| 50-150 | 160-480 | 300 | 头痛、乏力、疲劳 |

焦油洗油为可燃液体，闪点100℃，沸点218℃，燃点526℃，火灾危险等级为丙级，有害程度为中度。侵入途经：吸入、食入、经皮肤吸收。健康危害：对皮肤有腐蚀性。

- 2.3 环境风险评估

- 2.3.1煤气放散风险评价

（1）源强特征

a荒煤气直接放散

一般来讲，停电事故出现的几率较大，造成的污染也较严重。根据对国内多家焦化厂出现的事故情况设置统计结果表明，停电事故持续时间(从发现停电到启用备用电源)平均时间为6～8分钟，但每次不会超过10分钟，按最不利情况考虑，本次评价选取10分钟，则荒煤气放散事故(未点燃)污染物排放情况见表2.3.1-1。

表2.3.1-1            大气事故状态排放源强(未点燃)

| 项目 | 放散量 | 排放源强 |
| --- | --- | --- |
| 荒煤气放散量 | 7968m3/次 | 13.28m3/s |
| H2S | 47.8kg/次 | 79666.7/s |
| 烟尘 | 161kg/次 | 268333.3/s |
| BaP | 0.05kg/次 | 83.3/s |
| 氨气 | 0.003kg/次 | 74.3/s |
| 苯可溶物 | 0.02kg/次 | 357/s |

根据表2.3.1-1，最大事故状态下，本工程排放的主要污染物有烟尘、BaP、H2S等3项，考虑到H2S有急性中毒物特征，其危害较大，故仅计算H2S在事故状态下的浓度分布，其污染源特征参数见表2.3.1-2。

表2.3.1-2       污染源特征参数

| 污染源名称 | H2S g/s | 源高m | 温度℃ | 排气量m3/s | 源内径m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 荒煤气放散管 | 114.83 | 25 | 220 | 15.07 | 0.8 |

b荒煤气燃烧后放散

在正常情况下，事故排放的荒煤气经点火后放散，燃烧后荒煤气所含的主要污染物为SO2。现将燃烧后排放的大气污染物量列于表2.3.1-3，其污染源特征参数见表2.3.1-4。

表2.3.1-3          荒煤气燃烧后的污染物排放量

| 项 目 | 放 散 量 | 排放源强 |
| --- | --- | --- |
| 废气放散量 | 60579.19m3/次 | 100.97m3/s |
| SO2 | 129.69kg/次 | 216.15g/s |

表2.3.1-4       污染源特征参数

| 污染源名称 | SO2 g/s | 源高m | 温度℃ | 排气量m3/s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 荒煤气放散管 | 216.15 | 25 | 220 | 100.97 |

（2）预测结果

①荒煤气直接放散

根据表2.3.1-4中所列数据，进行计算，其结果列于表2.3.1-5中。

表2.3.1-5 　荒煤气直接放散排放H2S的最大落地浓度

| 序号 | 坐标 | 时间 | 最大落地浓度 (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | (950，-1250) | 11031009 | 0.849 |
| 2 | (-780，-1250) | 11090708 | 0.842 |
| 3 | (950，-1250) | 11121711 | 0.774 |
| 4 | (950，-1250) | 11052919 | 0.750 |
| 5 | (2680，-1250) | 11071807 | 0.733 |
| 6 | (950，-1250) | 11052508 | 0.692 |
| 7 | (950，-1250) | 11051519 | 0.692 |
| 8 | (-2510，-1250) | 11021809 | 0.689 |
| 9 | (950，-1250) | 11051806 | 0.683 |
| 10 | (950，-1250) | 11120916 | 0.679 |

由表2.3.1-5可以看出，H2S的最大落地浓度值都超标，浓度最大的前10个浓度的范围为0.679～0.849mg/Nm3，其最大值超过标准浓度限值85倍。

②荒煤气燃烧后放散

根据表2.3.1-4中所列数据，进行计算，其结果列于表2.3.1-6中。

表2.3.1-6   荒煤气燃烧后排放SO2的最大落地浓度

| 序号 | 坐标 | 时间 | 最大落地浓度 (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | (-2510，1140) | 11071007 | 0.454 |
| 2 | (-780，1140) | 11051007 | 0.420 |
| 3 | (-5970，-3640) | 11031908 | 0.418 |
| 4 | (-2510，3530) | 11111309 | 0.389 |
| 5 | (2680，-3640) | 11081607 | 0.384 |
| 6 | (-2510，3530) | 11092808 | 0.381 |
| 7 | (950，-3640) | 11072407 | 0.365 |
| 8 | (-7700，1140) | 11101008 | 0.364 |
| 9 | (950，3530) | 11051007 | 0.363 |
| 10 | (2680，3530) | 11021309 | 0.362 |

由表2.3.1-7可以看出，SO2的最大落地浓度值都不超标，浓度最大的前10个浓度的范围为0.362～0.454mg/Nm3。

2.3.2焦炉装煤、推焦除尘系统非正常运行情况下对环境的影响评价

由于焦炉装煤和推焦均为间歇性操作，通常情况下，其装煤和推焦地面除尘系统的除尘风机设计成无级变速形式。在焦炉装煤和推焦期间，除尘及风机高速运转，当焦炉装煤和推焦过程结束后，除尘及风机处于无负荷空转状态，转速较低，因此地面除尘系统很少出现由于设备故障而处于停止运行的情况。根据国内现有已运行的焦炉装煤和推焦地面除尘系统的运行情况调查结果表明，目前还没有出现过由于地面除尘系统设备故障而停止运行的情况。即使设备出现故障，也能在短时间内修复，非正常情况持续时间较短，故对环境影响较小。

2.3.3苯泄漏对环境的影响评价

2.3.3.1苯泄露预测结果

苯储罐泄露在D 稳定度0.5m/s静风条件下不同时刻下风向最大浓度分布

| 下风向离(m) | 5min | 10min | 15min | 20min | 25min | 30min | 35min | 40min | 45min | 50min | 55min | 60min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 7,295.44 | 7,298.15 | 7,298.65 | 7,298.82 | 7,298.90 | 7,298.95 | 3.3549 | 0.8158 | 0.3456 | 0.1841 | 0.1115 | 0.0732 |
| 100 | 24.0273 | 28.222 | 28.9052 | 29.1258 | 29.223 | 29.2741 | 4.9918 | 1.0693 | 0.4224 | 0.2162 | 0.1275 | 0.0823 |
| 200 | 2.5521 | 6.021 | 6.8015 | 7.0582 | 7.17 | 7.228 | 4.5448 | 1.2263 | 0.4856 | 0.2449 | 0.1424 | 0.0908 |
| 300 | 0.2013 | 1.9345 | 2.678 | 2.9516 | 3.0738 | 3.1373 | 2.9381 | 1.232 | 0.5241 | 0.2674 | 0.1552 | 0.0985 |
| 400 | 0.0077 | 0.6452 | 1.2396 | 1.5069 | 1.6336 | 1.7009 | 1.7297 | 1.099 | 0.5318 | 0.2813 | 0.1651 | 0.105 |
| 500 | 0.0001 | 0.1968 | 0.6003 | 0.8397 | 0.9646 | 1.0335 | 1.0741 | 0.8926 | 0.509 | 0.2855 | 0.1713 | 0.1099 |
| 600 | 0 | 0.0517 | 0.2878 | 0.485 | 0.6019 | 0.67 | 0.7115 | 0.682 | 0.4621 | 0.2797 | 0.1736 | 0.1131 |
| 700 | 0 | 0.0113 | 0.1325 | 0.282 | 0.386 | 0.4511 | 0.4923 | 0.5065 | 0.4009 | 0.2651 | 0.1717 | 0.1144 |
| 800 | 0 | 0.002 | 0.0575 | 0.1622 | 0.2501 | 0.3103 | 0.3502 | 0.3746 | 0.3355 | 0.2437 | 0.1661 | 0.1137 |
| 900 | 0 | 0.0003 | 0.0232 | 0.0912 | 0.1619 | 0.2157 | 0.2534 | 0.2791 | 0.2733 | 0.218 | 0.1572 | 0.1112 |
| 1000 | 0 | 0 | 0.0086 | 0.0497 | 0.1039 | 0.1504 | 0.1851 | 0.2101 | 0.2189 | 0.1903 | 0.1458 | 0.107 |
| 1100 | 0 | 0 | 0.0029 | 0.0261 | 0.0657 | 0.1046 | 0.1358 | 0.1593 | 0.1735 | 0.1627 | 0.1326 | 0.1013 |
| 1200 | 0 | 0 | 0.0009 | 0.0131 | 0.0408 | 0.0722 | 0.0997 | 0.1214 | 0.137 | 0.1369 | 0.1186 | 0.0946 |
| 1300 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.0063 | 0.0247 | 0.0494 | 0.073 | 0.0927 | 0.1079 | 0.1137 | 0.1044 | 0.087 |
| 1400 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0029 | 0.0146 | 0.0333 | 0.0531 | 0.0706 | 0.085 | 0.0935 | 0.0906 | 0.079 |
| 1500 | 0 | 0 | 0 | 0.0013 | 0.0084 | 0.0221 | 0.0383 | 0.0537 | 0.0669 | 0.0764 | 0.0777 | 0.0709 |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.0022 | 0.0064 | 0.0125 | 0.0193 | 0.026 | 0.0319 | 0.0354 |
| 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0008 | 0.0023 | 0.0048 | 0.008 | 0.0115 | 0.0148 |
| 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0003 | 0.001 | 0.0021 | 0.0037 | 0.0055 |
| 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0005 |
| 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

苯储罐泄露在D 稳定度0.5 m/s≤u≤1.5 m/s小风条件下不同时刻下风向最大浓度分布

| 下风向距离(m) | 5min | 10min | 15min | 20min | 25min | 30min | 35min | 40min | 45min | 50min | 55min | 60min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 3,141.75 | 3,142.92 | 3,143.14 | 3,143.21 | 3,143.25 | 3,143.27 | 1.4448 | 0.3513 | 0.1488 | 0.0793 | 0.048 | 0.0315 |
| 100 | 88.0185 | 91.9109 | 92.3543 | 92.4805 | 92.5326 | 92.5588 | 4.2337 | 0.65 | 0.2301 | 0.1115 | 0.0636 | 0.0401 |
| 200 | 15.3233 | 22.0267 | 22.7908 | 22.986 | 23.0605 | 23.0961 | 7.3052 | 1.0607 | 0.3362 | 0.1517 | 0.0825 | 0.0503 |
| 300 | 2.4983 | 8.7 | 9.7924 | 10.0689 | 10.1702 | 10.2168 | 7.474 | 1.5002 | 0.4613 | 0.1991 | 0.1045 | 0.0619 |
| 400 | 0.222 | 3.8532 | 5.1505 | 5.5089 | 5.6396 | 5.6985 | 5.4529 | 1.8331 | 0.5925 | 0.2517 | 0.1291 | 0.075 |
| 500 | 0.0089 | 1.6531 | 2.9408 | 3.3659 | 3.526 | 3.598 | 3.6223 | 1.952 | 0.7112 | 0.3062 | 0.1556 | 0.0892 |
| 600 | 0.0001 | 0.636 | 1.7157 | 2.1776 | 2.3637 | 2.4487 | 2.4923 | 1.8478 | 0.799 | 0.3581 | 0.1828 | 0.1041 |
| 700 | 0 | 0.2097 | 0.986 | 1.4462 | 1.6516 | 1.7486 | 1.7991 | 1.6009 | 0.8427 | 0.403 | 0.2093 | 0.1194 |
| 800 | 0 | 0.0576 | 0.5447 | 0.966 | 1.1813 | 1.2883 | 1.3451 | 1.3131 | 0.839 | 0.4364 | 0.2336 | 0.1345 |
| 900 | 0 | 0.0129 | 0.2844 | 0.6397 | 0.8542 | 0.9682 | 1.0304 | 1.0513 | 0.794 | 0.4557 | 0.2541 | 0.1487 |
| 1000 | 0 | 0.0023 | 0.1386 | 0.4155 | 0.6186 | 0.736 | 0.8026 | 0.8389 | 0.7208 | 0.4597 | 0.2697 | 0.1614 |
| 1100 | 0 | 0.0003 | 0.0625 | 0.2626 | 0.4455 | 0.5623 | 0.6319 | 0.6734 | 0.6337 | 0.4491 | 0.2794 | 0.1721 |
| 1200 | 0 | 0 | 0.0259 | 0.1604 | 0.3172 | 0.4297 | 0.5006 | 0.5446 | 0.5448 | 0.4264 | 0.2828 | 0.1803 |
| 1300 | 0 | 0 | 0.0098 | 0.0943 | 0.2224 | 0.3271 | 0.3977 | 0.4432 | 0.4618 | 0.3948 | 0.28 | 0.1856 |
| 1400 | 0 | 0 | 0.0034 | 0.0531 | 0.153 | 0.2472 | 0.3158 | 0.3619 | 0.3887 | 0.3578 | 0.2716 | 0.1879 |
| 1500 | 0 | 0 | 0.0011 | 0.0286 | 0.1029 | 0.185 | 0.2501 | 0.2959 | 0.326 | 0.3187 | 0.2585 | 0.1873 |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0.0094 | 0.0349 | 0.07 | 0.1042 | 0.1327 | 0.1541 | 0.1617 | 0.1483 |
| 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0041 | 0.0147 | 0.0311 | 0.0494 | 0.0667 | 0.0812 | 0.0896 |
| 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.0021 | 0.0072 | 0.0156 | 0.0258 | 0.0364 | 0.046 |
| 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0008 | 0.0024 | 0.0051 | 0.0088 |
| 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0004 | 0.001 |

苯储罐泄露在D 稳定度3.4 m/s年平均风速条件下不同时刻下风向最大浓度分布

| 下风向距离(m) | 5min | 10min | 15min | 20min | 25min | 30min | 35min | 40min | 45min | 50min | 55min | 60min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 645.2944 | 645.2944 | 645.2944 | 645.2944 | 645.2944 | 645.2944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 238.5407 | 238.5407 | 238.5407 | 238.5407 | 238.5407 | 238.5407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | 127.6258 | 127.6258 | 127.6258 | 127.6258 | 127.6258 | 127.6258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | 80.6835 | 80.6835 | 80.6835 | 80.6835 | 80.6835 | 80.6835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | 55.844 | 56.1397 | 56.1397 | 56.1397 | 56.1397 | 56.1397 | 0.1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 31.1861 | 41.5802 | 41.5802 | 41.5802 | 41.5802 | 41.5802 | 7.3276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | 7.7056 | 32.1822 | 32.1822 | 32.1822 | 32.1822 | 32.1822 | 22.2639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 800 | 0.9851 | 25.7364 | 25.7364 | 25.7364 | 25.7364 | 25.7364 | 24.3133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 0.0938 | 21.1078 | 21.1083 | 21.1083 | 21.1083 | 21.1083 | 20.963 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1000 | 0.0083 | 17.6134 | 17.6643 | 17.6643 | 17.6643 | 17.6643 | 17.6508 | 0.0302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1100 | 0.0007 | 14.3999 | 15.0975 | 15.0975 | 15.0975 | 15.0975 | 15.0963 | 0.5067 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1200 | 0.0001 | 10.1541 | 13.0622 | 13.0622 | 13.0622 | 13.0622 | 13.0621 | 2.4151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1300 | 0 | 5.5805 | 11.4293 | 11.4293 | 11.4293 | 11.4293 | 11.4293 | 5.2938 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1400 | 0 | 2.3768 | 10.0966 | 10.0974 | 10.0974 | 10.0974 | 10.0974 | 7.3583 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |
| 1500 | 0 | 0.8237 | 8.9794 | 8.9953 | 8.9953 | 8.9953 | 8.9953 | 8.0065 | 0.011 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 0 | 0.001 | 2.1841 | 5.5376 | 5.5445 | 5.5445 | 5.5445 | 5.5432 | 3.1819 | 0.0052 | 0 | 0 |
| 2500 | 0 | 0 | 0.0419 | 2.5455 | 3.8687 | 3.8724 | 3.8724 | 3.8724 | 3.8226 | 1.2305 | 0.0029 | 0 |
| 3000 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.2238 | 2.3367 | 2.883 | 2.8852 | 2.8852 | 2.8848 | 2.6365 | 0.5037 | 0.0017 |
| 4000 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0359 | 0.7085 | 1.6911 | 1.8098 | 1.8107 | 1.8106 | 1.7708 | 1.0708 |
| 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0084 | 0.1966 | 0.8494 | 1.2251 | 1.2598 | 1.2602 | 1.2509 |

苯储罐泄露在D 稳定度0.5m/s静风条件下不同时刻下风向最大浓度分布图

苯储罐泄露在D 稳定度0.5 m/s≤u≤1.5 m/s小风条件下不同时刻下风向最大浓度分布图

苯储罐泄露在D 稳定度3.4 m/s年平均风速条件下不同时刻下风向最大浓度分布图

2.3.3.2苯贮罐泄漏事故风险分析

从表可看出，苯贮罐泄漏后，基本呈现出以下规律，即泄漏停止时刻下风向污染物浓度最高，污染物在泄漏点附近形成较大富集区；在不同时刻，随着距离的增大污染物贡献浓度逐渐减小；苯贮罐泄漏后不会出现半致死浓度范围。短时间接触容许浓度范围扩大至下风向约2046.1m左右。

- 2.3.4煤气净化系统异常事件风险评价

a、在煤气净化系统，使用洗油、硫酸、液碱等辅料生产煤焦油、粗苯、硫铵等产品的过程中，采取了防腐、放泄漏、防爆等措施，采用密闭式输送方式，DCS监控系统，可燃气体自动检测报警与连锁系统，因此发生环境事件的几率很小。

b、焦油槽区、粗苯槽区设有钢筋混凝围堰，发生泄漏时，有效控制泄漏介质，并能够有效回收处理。故对环境影响几率较小。

2.3.5“三废”对环境影响的评价

a主要废气污染源产生、治理及排放评价

| 序号 | 工序 | 污染源名称 | 污染物 | 排放方式 | 控制措施 | 控制效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 备煤系统 | 煤堆场、煤转运站及输送机栈桥 | 煤尘 | 面源 | 煤场洒水逸尘，煤转运站及输送机栈桥封闭 | 洒水逸尘效率在30%以上 |
|  |  | 煤粉碎机室 | 煤尘 | 点源 | 单元袋式除尘器 | 除尘效率99%以上 |
| 2 | 炼焦系统 | 焦炉炉体连续性逸散 | BaP、烟尘、SO2、H2S | 面源 | 焦炉炉顶逸散烟气采用水封式上升管；炉门采用敲打刀边炉门等 | 综合控制效率90-95% |
|  |  | 装煤烟气 | 烟尘、SO2、H2S、NO2 | 面源 | 装煤过程中逸散的荒煤气由炉顶设置的消烟导烟车抽吸至除尘干管送至地面除尘站处理 | 控制效率80%以上，除尘效率大于99.5% |
|  |  | 推焦烟气 | 烟尘、SO2、NO2 | 面源 | 烟气由设在拦焦车上的大型吸气罩捕集，通过翻版使烟气进入除尘干管，送入蓄热式冷却器冷却并分离火花后，送入地面除尘系统 | 控制效率大于95%，除尘效率大于99.5% |
|  |  | 焦炉加热废气 | 烟尘、SO2、NO2 | 点源 | 采用净化后的焦炉煤气加热 | 达标排放 |
|  |  | 湿熄焦系统 | 焦尘 | 点源 | 熄焦塔顶设折流式木结构捕尘装置 | 控制效率约60% |
|  |  | 筛焦系统 | 焦尘 | 面源 | 筛分设备上设置了单元袋式除尘装置 | 除尘效率达99%以上 |
| 3 | 煤气净化系统 | 各类设备放散 | NH3、H2S、苯 | 面源 | 采用封闭性设计，防止发散及泄露 | 综合控制效率95%以上 |
|  |  | 再生塔尾气 | NH3 | 点源 | 经排气洗涤塔净化后排放 | 达标排放 |
|  |  | 硫铵干燥尾气 | 微量硫铵 | 点源 | 经旋风除尘器进入水浴除尘器进行湿式在除尘，最后排入大气 | 达标排放 |
|  |  | 粗苯管式炉 | 烟尘、SO2、NO2 | 点源 | 采用净化后的焦炉煤气加热 | 达标排放 |

b.主要废水污染源产生、治理及排放评价

| 序号 | 类别 | 污染源名称 | 污染物 | 排放规律 | 处理措施及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活污水 | 卫生间、浴室、化验室等 | COD、SS、BOD5等污染物 | 间断 | 全部排入生化处理设施进行处理，之后送至熄焦池熄焦、煤场喷淋等 |
| 2 | 生产净废水 | 车间循环水排污水 | 主要含钙、镁等 | 间断 | 全部排入生化处理站进行处理后送至熄焦池熄焦、煤场喷淋等 |
| 3 | 生产污水 | 熄焦、备煤系统 | 有较高浓度的固体悬浮物 | 间断 | 为防止水体污染，采用无污染或轻污染的技术、设施，对于不可避免的排污，全部排入生化处理站进行处理，之后送至熄焦池熄焦、煤场喷淋等，尽可能提高重复利用率，不外排。 |
|  |  | 剩余氨水 | CODCr 、挥发酚、氰化物、氨氮、石油类等 | 连续 |  |
|  |  | 煤气水封、煤气冷凝液 |  |  |  |

c.主要固体（危）废物排放评价

| 序号 | 固体废 物名称 | 来源 | 产生量（t/a） | 类别及编码 | 主要成分及性质 | 毒性 | 处理措施及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 回收粉尘 | 各除尘系统、地面除尘站 | 2594.4 | 一般废物 | 煤尘、焦尘或粉尘 | 无 | 收集后配煤炼焦 |
| 2 | 焦油渣 | 冷鼓工段机械化氨水澄清槽 | 128 | 危险废物 252-002-11 | 主要含有萘、苯、酚、焦油等多种有机物质，并会有煤粉、焦粉等物质，其固定碳含量约60%，挥发分约33%，灰分约4%，硫含量约1.6%。 | 高毒性危险品，吸入其蒸气会引起中毒，能引起咳嗽、呼吸困难，与皮肤接触可引起皮炎等 | 在机械化氨水澄清槽排渣口处安装容积为2M3的金属储槽，临时储存焦油渣。定期用车送往煤场配煤炼焦。 |
| 3 | 洗油渣 | 粗苯工段再生器 | 436.5 | 危险废物 252-003-11 | 洗油渣中35%为苯类产品，呈黑色粘稠状半固态或者黑色发亮固态，受力极易破碎，含有萘油、蒽油等。 | 为低毒类易燃危险品，对皮肤和粘膜有局部刺激作用，吸入及皮肤吸收可中毒 | 直接用管道输送至焦油贮槽中混入焦油中作为产品外售，不落地 |
| 4 | 沥青渣 | 硫铵工段 蒸铵塔系统 | 4.8 | 危险废物 252-001-11 | 主要为沥青，深棕色至黑色，有光泽无定形固体 | 毒性 | 定期送到备煤系统配入炼焦煤中掺混炼焦 |
| 5 | 酸焦油 | 煤气净化系统 | 131.4 | 危险废物 252-011-11 | 甲苯可溶物50～70%；灰份5～10%； 氰1～3%；铁2～3%；硫2～12% | 毒性 |  |
| 6 | 脱硫副盐 | 煤气净化系统 | 3100 | 危险废物 900-352-35 | 对苯二酚0.1～0.2g/l；PDS(双环酞氰酤六磺酸铵)(4～10)×10-6(质量分数)；硫酸亚铁0.1～0.2g/l；ADA0.3～0.4g/l；PH8～9 | 腐蚀性液体 |  |
| 7 | 污泥 | 生化站 | 122.4（干重） |  | 机物含量很高，容易腐化发臭，颗粒细小，密度较小，富含有氮、磷、钾等。 | 无 |  |

2.3重大危险源的辨识及划分

（1）重大危险源辨识依据

根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)的规定，本项目中存在的煤气、苯、氢气均属于重大危险源的辨识范畴，且其单元内的临界量如下表所示：

| 序号 | 物质名称 | 临界量（t） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤气（CO，CO 和H2、CH4 的混合物等） | 20 | 毒性气体 |
| 2 | 苯 | 50 | 易燃液体 |

当单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源；当单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算确定，

满足下式的则为重大危险源：

q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn≥1

式中：q1，q2，…，qn—每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）；

Q1，Q2，…，Qn —与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

（2）辨识过程

根据装置总平面布置和重大危险源辨识的规定，将本项目划分为生产装置和储存装置进行辨识。

1）生产装置

根据全厂总平面布置的情况，将全厂分为炼焦、冷鼓电捕、硫铵、洗脱苯、脱硫及硫回收、等几个单元进行重大危险源的辨识：

炼焦：主要危害介质为焦炉煤气，存贮煤气的主要设备为煤气管道，煤气管道中煤气的滞留量约为0.5t。远远小于煤气的临界量20 吨，因此，炼焦单元不构成重大危险源。

冷鼓电捕：主要危害介质为粗煤气，系统中存留煤气量较多的设备主要有电捕焦油器和初冷器，煤气的量约1t。远远小于煤气的临界量20 吨，因此，冷鼓电捕单元不构成重大危险源。

硫铵：主要危害介质为煤气，主要设备为硫铵饱和器，存贮煤气量约0.1t。远远小于煤气的临界量20 吨，因此，硫铵单元不构成重大危险源。

洗脱苯：主要危害介质有煤气和粗苯，主要设备有终冷器、洗苯塔、脱苯塔、苯回流槽、粗苯贮罐等，其中以粗苯贮槽（3 台32m3）贮存粗苯量最大作为计算单元，贮槽中的粗苯量为32×3×0.9×0.8=69.12 吨，粗苯回流槽10.2m3，贮存量为7.3t。煤气量约1292m3，折合煤气的量约为0.6t。（69.12+7.3）/50+0.6/20＞1。因此，洗脱苯单元构成重大危险源。

脱硫及硫回收：主要危害介质为煤气，脱硫塔中煤气存留量再加上管道中的煤气量约2040m3，即0.99t。远远小于煤气的临界量20 吨，因此，脱硫剂硫回收单元不构成重大危险源。

2）综合罐区

罐区设有粗苯2 台，每台容积950m3，存有苯约1368t，大于临界量50t，因此，储存装置构成重大危险源。

（3）辨识结果

通过以上重大危险源的辨识可知各单元辨识结果如下表所示：

| 序号 | 装置名称 | 主要有害物质 | 物质的量 | 是否构成重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炼焦 | 煤气 | 0.5t | 否 |
| 2 | 冷鼓电捕 | 煤气 | 1t | 否 |
| 3 | 硫铵 | 煤气 | 0.1t | 否 |
| 4 | 洗脱苯 | 煤气、苯 | 0.6t、79.32t | 是 |
| 5 | 脱硫及硫回收 | 煤气 | 0.99t | 否 |
| 8 | 综合罐区 | 苯 | 1368t | 是 |

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）可判定本项目洗脱苯装置和综合罐区均构成重大危险源。

（4）重大危险源分级

根据建设项目环境风险评价技术导则对风险评价工作等级的确定原则，按照评价项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，以及环境敏感程度等因素，环境风险评价工作可划分为一、二级。

环境风险评价工作等级划分表

| 项目 | 剧毒危险性 物质 | 一般毒性 危险物质 | 可燃、易燃 危险性物质 | 爆炸危险性 物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

通过识别，本项目中洗脱苯装置、综合罐区构成重大危险源，风险评价等级确定为一级，评价范围为项目周边5km。

2.4环境风险评价等级与评价范围

2.4.1评价等级

2.4.1.1环境空气

本项目排放的大气污染物主要由SO2、NOx、烟尘、粉尘、硫化氢、苯、氨气、非甲烷总烃、苯并芘及CO。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中关于评价项目分级判据的规定及工程设计单位提供的技术资料，拟建项目各污染物采用其估算模式进行评价等级的确定。

Pi=Ci/Coi×100%

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，％；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

Coi—环境空气质量标准，mg/m3。

表2.5-1                  评价工作级别

| 评价工作等级 | 评价工作等级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%，且D10%≥5km |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | Pmax<10%或D10%<污染源距厂界最近距离 |

最大占标率为:79.95% (污水处理站的 硫化氢)，占标率10%的最远距离D10%:2957m (污水处理站的硫化氢)。最大占标率Pmax在（10-80)%内,评价等级:二级。

表2.4-2                         各源的最大值汇总结果（mg/m3）

| 序号 | 污染源名称 | 下风距离(m) | SO2 | NO2 | TSP | 烟尘 | 硫化氢 | 氨气 | 苯并比 | 非甲烷总烃 | 苯 | CO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G72a | 231 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0117 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | G72b | 231 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0117 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 20 | G73a | 258 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0097 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3 | G73b | 258 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0097 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4 | G74b | 231 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0117 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5 | G74a | 231 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0117 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | G75a | 296 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0071 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 7 | G75b | 296 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0071 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 8 | G77a | 970 | 0.0078 | 0.0237 | 0.0000 | 0.0043 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | G77b | 970 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0043 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | G78a | 306 | 0.0022 | 0.0062 | 0.0287 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | G78b | 306 | 0.0022 | 0.0062 | 0.0287 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | G79a | 300 | 0.0010 | 0.0002 | 0.0302 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 13 | G79b | 300 | 0.0010 | 0.0002 | 0.0302 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 14 | G710a | 890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 15 | G710b | 890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 16 | G711a | 220 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0112 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 17 | G711b | 220 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0112 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 18 | G712a | 190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0041 | 0.0046 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 19 | G712b | 190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0041 | 0.0046 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 20 | G713a | 1536 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0125 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 21 | G713b | 1536 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0125 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | G714a | 317 | 0.0086 | 0.0187 | 0.0000 | 0.0033 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | G714b | 317 | 0.0086 | 0.0187 | 0.0000 | 0.0033 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 供热锅炉 | 1077 | 0.0192 | 0.0244 | 0.0000 | 0.0071 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | G1贮煤场、煤转运站及运煤通廊 | 358 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 动力煤堆煤场 | 211 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 污水处理站 | 247 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.1070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
|  | 各源最大值 | -- | 0.0192 | 0.0348 | 0.6480 | 0.0071 | 0.0080 | 0.1070 | 0.0000 | 0.0166 | 0.0002 | 0.0067 |

表2.4-3               各源的最大值汇总结果（%）

| 序号 | 污染源名称 | 下风距离(m) | SO2 | NOx | TSP | 烟尘 | 硫化氢 | 氨气 | 苯并比 | 非甲烷总烃 | 苯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G72a | 231.000 | 0.000 | 0.000 | 1.300 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | G72b | 231.000 | 0.000 | 0.000 | 1.300 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | G73a | 258.000 | 0.000 | 0.000 | 1.080 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | G73b | 258.000 | 0.000 | 0.000 | 1.080 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | G74b | 231.000 | 0.000 | 0.000 | 1.300 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | G74a | 231.000 | 0.000 | 0.000 | 1.300 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | G75a | 296.000 | 0.000 | 0.000 | 0.790 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | G75b | 296.000 | 0.000 | 0.000 | 0.790 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | G77a | 970.000 | 1.570 | 9.880 | 0.000 | 0.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | G77b | 970.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | G78a | 306.000 | 0.440 | 2.580 | 3.190 | 0.000 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 |
| 12 | G78b | 306.000 | 0.440 | 2.580 | 3.190 | 0.000 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 |
| 13 | G79a | 300.000 | 0.190 | 0.070 | 3.360 | 0.000 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 |
| 14 | G79b | 300.000 | 0.190 | 0.070 | 3.360 | 0.000 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 |
| 15 | G710a | 890.000 | 0.000 | 0.000 | 0.070 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | G710b | 890.000 | 0.000 | 0.000 | 0.070 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | G711a | 220.000 | 0.000 | 0.000 | 1.240 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | G711b | 220.000 | 0.000 | 0.000 | 1.240 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | G712a | 190.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 40.9 | 2.3 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | G712b | 190.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 40.9 | 2.3 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | G713a | 1536.000 | 0.000 | 0.000 | 1.390 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | G713b | 1536.000 | 0.000 | 0.000 | 1.390 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | G714a | 317.000 | 1.720 | 7.780 | 0.000 | 0.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | G714b | 317.000 | 1.720 | 7.780 | 0.000 | 0.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 供热锅炉 | 1077.000 | 3.830 | 10.180 | 0.000 | 1.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | G1贮煤场、煤转运站及运煤通廊 | 358.000 | 0.000 | 0.000 | 72.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 污水处理站 | 247.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 79.95 | 53.3 | 0 | 0 | 0 |
|  | 各源最大值 | -- | 3.830 | 14.500 | 72.000 | 1.580 | 79.95 | 53.3 | 0.44 | 0.33 | 0.01 |

2.4.1.2 水环境

（1）地表水环境

在生产、生活中产生的废水经焦化污水处理站处理后全部回用。

本项目所产生的废水经焦化污水处理站处理后全部回用，本评价对项目污水处理及回用可行性进行分析。

（2）地下水环境

本次评价地下水环境评价等级的判定依据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2011）进行：

① 建设项目类别判定

导则中根据建设项目对地下水环境影响的特征，将建设项目分为以下三类。

Ⅰ类：指在项目建设、生产运行和服务期满后的各个过程中，可能造成地下水水质污染的建设项目；

Ⅱ类：指在项目建设、生产运行和服务期满后的各个过程中，可能引起地下水流场或地下水水位变化，并导致环境水文地质问题的建设项目；

Ⅲ类：指同时具备I类和Ⅱ类建设项目环境影响特征的建设项目。

根据项目的初步工程分析，本项目为工业类项目，在项目建设、生产运行和服务期满后的各个过程中，不会引起地下水流场或地下水水位变化。

本项目属Ⅰ类建设项目。

②Ⅰ类建设项目工作等级划分

Ⅰ类建设项目工作等级划分见表2.5-4。

表2.5-4         Ⅰ类建设项目评价工作等级分级

| 评价级别 | 建设项目场地包气带防污性能 | 建设项目场地含水层易污染特征 | 建设项目场地的地下水环境敏感程度 | 建设项目污水排放量 | 建设项目水质复杂程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 弱-强 | 易-不易 | 敏感 | 大-小 | 复杂-简单 |
|  | 弱 | 易 | 较敏感 | 大-小 | 复杂-简单 |
|  |  |  | 不敏感 | 大 | 复杂-简单 |
|  |  |  |  | 中 | 复杂-简单 |
|  |  |  |  | 小 | 复杂 |
|  |  | 中 | 较敏感 | 大-中 | 复杂-简单 |
|  |  |  |  | 小 | 复杂-简单 |
|  |  |  | 不敏感 | 大 |  |
|  |  |  |  | 中 | 复杂 |
|  |  | 不易 | 较敏感 | 大 | 复杂-中等 |
|  |  |  |  | 中 | 复杂 |
|  | 中 | 易 | 较敏感 | 大 | 复杂-简单 |
|  |  |  |  | 中 | 复杂-中等 |
|  |  |  |  | 小 | 复杂 |
|  |  |  | 不敏感 | 大 | 复杂 |
|  |  | 中 | 较敏感 | 大 | 复杂-中等 |
|  |  |  |  | 中 | 复杂 |
|  | 强 | 易 | 较敏感 | 大 | 复杂 |
| 二级 | 除了一级和三级以外的其他组合 |  |  |  |  |
| 三级 | 弱 | 不易 | 较敏感 | 中 | 简单 |
|  |  |  |  | 小 | 中等-简单 |
|  | 中 | 易 | 不敏感 | 小 | 简单 |
|  |  | 中 | 不敏感 | 中 | 简单 |
|  |  |  |  | 小 | 中等-简单 |
|  |  | 不易 | 较敏感 | 中 | 简单 |
|  |  |  |  | 小 | 中等-简单 |
|  |  |  | 不敏感 | 大 | 中等-简单 |
|  |  |  |  | 中-小 | 复杂-简单 |
|  | 强 | 易 | 较敏感 | 小 | 简单 |
|  |  |  | 不敏感 | 大 | 简单 |
|  |  |  |  | 中 | 中等-简单 |
|  |  |  |  | 小 | 复杂-简单 |
|  |  | 中 | 较敏感 | 中 | 简单 |
|  |  |  |  | 小 | 中等-简单 |
|  |  |  | 不敏感 | 大 | 中等-简单 |
|  |  |  |  | 中-小 | 复杂-简单 |
|  |  | 不易 | 较敏感 | 大 | 中等-简单 |
|  |  |  |  | 中-小 | 复杂-简单 |
|  |  |  | 不敏感 | 中-小 | 复杂-简单 |

首先本项目不使用地下水,生产过程中可能造成地下数污染,因此本项目属于地下水影响Ⅰ类项目。

本项目地下水评价工作等级划分依据判定结果见表2.5-5~2.5-9。

表2.5-5   包气带防污性能分级

| 分级判定 | 包气带岩（土）的渗透性能 |
| --- | --- |
| 中 | 根据地质勘探报告，包气带岩土层单层平均厚度1.5m，主要岩性为密实粉土，含水量低，干强度高，钙质胶结，渗透系数K约为10-5cm/s。符合：岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m,渗透系数10-7cm/s＜K≦10-4cm/s，且分布连续、稳定。 |

表2.5-6   建设项目场地的含水层易污染特征分级

| 分级判定 | 项目场地所处位置与含水层易污染特征 |
| --- | --- |
| 易 | 本项目潜水含水层发育，主要受大气降水补给，靠蒸发进行排泄，不利于地下水中污染物稀释和自净。 |

表2.5-7   地下水环境敏感程度分级

| 分级 | 项目场地的地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 不敏感 | 区域不属于：集中式饮用水水源地包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除集中式饮用水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区；集中式饮用水水源地准保护区以外的补给径流区；特殊地下水资源保护区以外的分布区及分散式居民饮用水水源等其他未列入土上述敏感分级的环境敏感区 |

表2.5-8    污水排放量分级

| 分级 | 污水排放总量/（m3/d） |
| --- | --- |
| 小 | 本项目不对外环境排水 |

表2.5-9   污水水质复杂程度分级

| 污水水质复杂程度级别 | 污染物类别 | 污水水质指标（个） |
| --- | --- | --- |
| 复杂 | 污染物类型数：有机物、盐类=2 | 需预测的水质指标≥6 |

根据表2.4-5~2.4-9判据，本项目包气带防污性能为中；根据地质勘探报告，包气带岩土层单层平均厚度1.5m，主要岩性为密实粉土，含水量低，干强度高，钙质胶结，渗透系数K约为10-5cm/s；潜水层受大气降水补给，蒸发排泄，不利于地下水的自净，因此含水层易北污染；项目区地下水属于不敏感区；本项目污水全部回用不外排，水质污染物类型为2类，水质指标大于6个所以本项目评价工作等级定为三级。

2.4.1.3 环境噪声

拟建项目为新建大型建设项目，项目所在地周围目前没有其它较大的噪声污染源，根据同类大型企业生产实际情况估计，拟建工程投产后，其所在区域噪声级将有较明显增高，依据《环境影响评价技术导则—声环境》HJ2.4—2009之规定，确定本评价噪声工作等级定为二级。